МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ

(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Институт №8 «Компьютерные науки и прикладная математика»

Кафедра №806 «Вычислительная математика и программирование»

Лабораторная работа №1

по курсу «Вычислительные сети и телекоммуникации»

Базовая настройка устройств

Выполнил: Почечура А.А.

Группа: 8О-406Б

Преподаватель: Филимонов Н.С.

Москва, 2024

Условие

Цель работы. Научиться использовать интерфейсы управления и конфигурирования оборудования Cisco Systems и Mikrotik, настраивать ip-адреса устройств, пароли и логины, настраивать конечный пользовательский NAT на Mikrotik.

Вариант 18.

Задачи

- Настроить имена узлов для коммутатора и маршрутизатора в соответствии с именами, указанными в топологии (SW1 и R1).

- Сменить пароль администратора (пароль доступа к привилегированному режиму enable для Cisco) на приведенный в Вашем варианте ЛР для соответствующего устройства.

- Создать пользователя checker с максимальным административным уровнем доступа и паролем “PfxtvXtrth!” без кавычек на коммутаторе и маршрутизаторе

- Настроить на маршрутизаторе R1 IP-адреса интерфейсов в соответствии с вариантом задания.

- Настроить на коммутаторе SW1 IP-адрес в соответствии с вариантом задания, адрес DNS-сервера (адрес маршрутизатора R1) и маршрут по умолчанию в управляющем VLAN.

- Настроить на маршрутизаторе R1 встроенный DNS-сервер с передачей запросов на сервер QuadNine (9.9.9.9), включить удаленные запросы.

- Настроить на маршрутизаторе R1 раздачу адресов с помощью DHCP из внутреннего пула, указанного в варианте задания с указанием в качестве маршрута по умолчанию и DNS-сервера внутреннего IP-адреса маршрутизатора R1 (eth2).

- Настроить на маршрутизаторе R1 трансляцию сетевых адресов (NAT) из адресов внутренней сети в адрес на внешнем интерфейсе маршрутизатора (eth1).

- Включить на коммутаторе и маршрутизаторе доступ по протоколу ssh, выключить web-интерфейсы коммутатора (причины см. например в CVE-2023-20198), убедиться, что доступ по ssh работает с хостов в сети для администратора и пользователя checker.

- Убедиться в работоспособности сети путем проверки разрешения имен в сети Интернет, работоспособности ping/traceroute и открытия веб-сайтов с хостов Win и Linux в топологии в режиме автоматической настройки интерфейсов с помощью DHCP.

- * Настроить firewall на маршрутизаторе R1 (по желанию).

Порядок выполнения работы

- Настройка имени узла для маршрутизатора производится в программе WinBox следующим образом:

Настройка имени узла для коммутатора производится в консоли Cisco путём написания команды hostname SW1 в режиме конфигурирования, находясь при этом в привилегированном режиме.

- Смена пароля администратора на admin18 для маршрутизатора производится следующим образом:

Для смены пароля привилегированного режима на admin18 для коммутатора нужно воспользоваться командой enable secret admin18.

- Создание пользователя checker с максимальным административным уровнем доступа и паролем PfxtvXtrth! на маршрутизаторе производится следующим образом:

Создание пользователя checker с максимальным административным уровнем доступа и паролем PfxtvXtrth! на коммутаторе производится с помощью следующих команд:

aaa new-model

service password-encryption

username checker privilege 15 password 0 PfxtvXtrth!

- Настройка на маршрутизаторе R1 IP-адреса интерфейсов производится следующим образом:

- Настройка на коммутаторе SW1 IP-адреса осуществляется с помощью следующей команды:

interface vlan 1

ip address 192.168.18.254 255.255.255.0

no shutdown

Настройка адреса DNS-сервера (адреса маршрутизатора R1) осуществляется с помощью следующей команды:

ip domain-lookup

ip name-server 192.168.18.1

Настройка маршрута по умолчанию VLAN осуществляется следующим образом:

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.18.1

- Настройка на маршрутизаторе R1 встроенного DNS-сервера с передачей запросов на сервер QuadNine (9.9.9.9) и включение удалённых запросов осуществляется следующим образом:

(тут требуется убрать галочку Use Peer DNS)

- Настройка на маршрутизаторе R1 раздачи адресов с помощью DHCP из внутреннего пула с указанием в качестве маршрута по умолчанию и DNS-сервера внутреннего IP-адреса маршрутизатора R1 (eth2) осуществляется следующим образом:

(DHSP Setup)

Address to Give Out: 192.168.18.50 – 192.168.18.150

DNS Server: 192.168.18.1

- Настройка на маршрутизаторе R1 трансляции сетевых адресов (NAT) из адресов внутренней сети в адрес на внешнем интерфейсе маршрутизатора (eth1) осуществляется следующим образом:

- Включение на коммутаторе доступа по протоколу ssh осуществляется с помощью следующих команд:

ip domain-name labaz.org

crypto key generate rsa (1024)

aaa authentication login default local

line vty 0 4

transport input ssh

login authentication default

Выключение web-интерфейсов коммутатора осуществляется с помощью следующих команд:

no ip http server

no ip http secure-server

Далее нужно убедиться, что доступ по ssh работает с хостов в сети для администратора и пользователя checker:

- Убеждаемся в работоспособности сети:

- Настройка firewall на маршрутизаторе R1 выглядит следующим образом:

Конфигурация на R1

enable secret 5 $1$W08I$Xupx9XZtSaHHdkCkdnC3a/

!

username checker privilege 15 password 7 107E0F0111012A1F1E10226A

username admin privilege 15 password 7 11081D081E1C5A54

aaa new-model

!

aaa authentication login default local

!

aaa session-id common

!

ip domain-name labaz.org

ip name-server 192.168.18.1

ip cef

no ipv6 cef

!

spanning-tree mode pvst

spanning-tree extend system-id

!

interface GigabitEthernet0/0

negotiation auto

!

interface GigabitEthernet0/1

negotiation auto

!

interface GigabitEthernet0/2

negotiation auto

!

interface GigabitEthernet0/3

negotiation auto

!

interface GigabitEthernet1/0

negotiation auto

!

interface GigabitEthernet1/1

negotiation auto

!

interface GigabitEthernet1/2

negotiation auto

!

interface GigabitEthernet1/3

negotiation auto

!

interface Vlan1

ip address 192.168.18.254 255.255.255.0

!

ip forward-protocol nd

!

no ip http server

no ip http secure-server

!

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.18.1

ip ssh server algorithm encryption aes128-ctr aes192-ctr aes256-ctr

ip ssh client algorithm encryption aes128-ctr aes192-ctr aes256-ctr

!

line con 0

line aux 0

line vty 0 4

transport input ssh

!

end

Выводы

В процессе выполнения лабораторной работы я познакомился с процессом настройки устройств в простейшей сети. Данная задача была довольно интересной, так как практически всё в данной работе было для меня новым (работа в WinBox и на коммутаторе Cisco, конфигурирование и настройка dhsp, dns, firewall и т.д.). Теперь я смогу осуществить настройку подобной сети в бытовых условиях, если это потребуется.